Warszawa, 22 września 2025 r.

Nr sprawy: BA.WZP.26.26.6.87.2025

Przedmiotem zamówienia jest dostawa od 1 do 3 szt. odbiorników GNSS z funkcją detekcji zakłóceń sygnału nawigacji satelitarnych

- Zamawiający:

Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej zwany dalej Zamawiającym z siedzibą przy 
ul. Giełdowa 7/9, 01‐211 Warszawa.

- Przedmiot zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa od 1 do 3 szt. odbiorników GNSS z funkcją detekcji zakłóceń sygnału nawigacji satelitarnych.

- Przedmiot zamówienia musi spełniać warunki określone w załączniku nr 1: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dołączonym do niniejszego Zaproszenia.

- Cena realizacji przedmiotu zamówienia powinna być podana zgodnie z załącznikiem nr 2.

- Inne warunki dotyczące zamówienia:

- Wykonawca udzieli minimum 24 miesiące gwarancji na dostarczony sprzęt.

- Termin realizacji:

Przewidywany termin realizacji zamówienia – do 12 grudnia 2025 r.

- Sposób przygotowania i złożenia informacji:

- Cenę za jedną sztukę w informacji dotyczącej wartości zamówienia należy podać w walucie polskiej (PLN – polskich złotych);

- Cena w informacji dotyczącej wartości zamówienia musi obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca w związku z realizacją całości przedmiotu niniejszego zaproszenia;

- Informację w formie skanu stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zamówienia należy przesłać do Departamentu Kontroli w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej drogą elektroniczną na adres: sekretariat.dk@uke.gov.pl w terminie do dnia 3.10.2025 r. do godz. 12:00.

- Osobami upoważnionymi do kontaktów ze strony Zamawiającego są:

  - Pan Jacek Maciak, telefon: 22 330 44 11, adres email: jacek.maciak@uke.gov.pl    lub

  - Pan Grzegorz Cholewa, telefon: 22 534 95 93, adres email: grzegorz.cholewa@uke.gov.pl.

Nr sprawy: BA.WZP.26.26.6.87.2025

Załącznik nr 1 do Zaproszenia - Minimalne parametry odbiornika GNSS z funkcją detekcji zakłóceń sygnału nawigacji satelitarnych

| Lp. | Parametr | Minimalne wymaganie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Częstotliwość pracy | Od 1,164 GHz do 1,610 GHz - Minimum obsługa pasm L1, L2 i L5 systemów GNSS |
| 2. | Obsługiwane systemy GNSS | Minimum GPS, GALILO, GLONAS |
| 3. | Zasilanie | AC230 lub DC do 35V |
| 4. | Liczba wejść RF | Minimum 1 |
| 5. | Rodzaj złącz RF | SMA, TNC lub N |
| 6. | Impedancja wejść RF | 50 Ω |
| 7. | Komunikacja | Minimum LAN |
| 8. | Wyświetlacz/sygnalizacja optyczna | - Status urządzenia, - Synchronizacja, - Komunikacja, - Incydenty GNSS |
| 9. | Realizowane funkcjonalności | - Informacja o odbieranych satelitach GNSS, - Informacja o pozycji i czasie, - Sygnał synchronizacji 1pps, - Odwzorowanie widma odebranego sygnału RF, - Możliwość detekcji jammingu, - Możliwość detekcji spoofingu, - Możliwość pracy bez dostępu do Internetu (w ramach sieci lokalnej lub zamkniętej), - Gromadzenie danych statystycznych o incydentach. |
| 10. | Obsługa | Aplikacja WWW lub Android |

Nr sprawy: BA.WZP.26.26.6.87.2025

Załącznik nr 2 do ustaleniu wartości zamówienia publicznego – wzór formularza:

Wzór formularza:

Oświadczam(y), że:

- Wartość zamówienia dotycząca realizacji przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w punkcie 2 niniejszego zaproszenia:

| Lp. | Przedmiot ustalenia wartości: | liczba | Jednostka miary | Cena netto za jedną sztukę PLN1 | Wartość za jedną sztukę brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedmiotem zamówienia jest dostawa od 1 do 3 szt. odbiorników GNSS z funkcją detekcji zakłóceń sygnału nawigacji satelitarnych. | 1 | Szt. | ………………. | ………………. |

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego zaproszenia należy kierować na poniższy adres:

Imię i nazwisko: ____________________________________________________________________

Nazwa Wykonawcy: _________________________________________________________________

Adres:  ____________________________________________________________________________

Adres e-mail: __________________________________________________,

Telefon: ________________________, Faks:_____________________________

........................................................................................................

(data, miejscowość, podpis(y)

*Podpis(y) imienna(e) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania podmiotu sporządzającego informację.

Do wypełnienia przez Wykonawcę (wszystkie miejsca wykropkowane w tabeli).