Warszawa, 22 września 2025 r.

Nr sprawy: BA.WZP.26.6.88.2025

Przedmiotem zamówienia jest dostawa od 3 do 6 szt. zestawów anten oraz innych akcesoriów przeznaczonych do odbioru sygnałów GNSS

- Zamawiający:

Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej zwany dalej Zamawiającym z siedzibą przy 
ul. Giełdowa 7/9, 01‐211 Warszawa.

- Przedmiot zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa od 3 do 6 szt. zestawów anten oraz innych akcesoriów przeznaczonych do odbioru sygnałów GNSS.

- W skład zestawu wchodzą:

- Antena GNSS wielopasmowa pasywna,

- Antena GNSS wielopasmowa aktywna,

- Filtr pasmowo-przepustowy,

- Niskoszumny wzmacniacz ze stałym wzmocnieniem,

- Niskoszumny wzmacniacz z regulowanym wzmocnieniem,

- Rozdzielacz sygnałów GNSS,

- Zasilacz anteny aktywnej.

- Przedmiot zamówienia musi spełniać warunki określone w załączniku nr 1: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dołączonym do niniejszego Zaproszenia.

- Cena realizacji przedmiotu zamówienia powinna być podana zgodnie z załącznikiem nr 2.

- Inne warunki dotyczące zamówienia:

- Wykonawca udzieli minimum 24 miesiące gwarancji na dostarczony sprzęt.

- Termin realizacji:

Przewidywany termin realizacji zamówienia – do 12 grudnia 2025 r.

- Sposób przygotowania i złożenia informacji:

- Cenę za jedną sztukę każdego z elementów zestawu w informacji dotyczącej wartości zamówienia należy podać w walucie polskiej (PLN – polskich złotych);

- Cena w informacji dotyczącej wartości zamówienia musi obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca w związku z realizacją całości przedmiotu niniejszego zaproszenia;

- Informację w formie skanu stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zamówienia należy przesłać do Departamentu Kontroli w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej drogą elektroniczną na adres: sekretariat.dk@uke.gov.pl w terminie do dnia 3.10.2025 r. do godz. 12:00.

- Osobami upoważnionymi do kontaktów ze strony Zamawiającego są:

  - Pan Jacek Maciak, telefon: 22 330 44 11, adres email: jacek.maciak@uke.gov.pl    lub

  - Pan Grzegorz Cholewa, telefon: 22 534 95 93, adres email: grzegorz.cholewa@uke.gov.pl.

Nr sprawy: BA.WZP.26.6.88.2025

Załącznik nr 1 do Zaproszenia - Minimalne parametry zestawu anten oraz innych akcesoriów przeznaczonych do odbioru sygnałów GNSS

- Antena GNSS wielopasmowa pasywna

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Częstotliwość pracy | Od 1,164 GHz do 1,610 GHz - Minimum obsługa pasm L1, L2 i L5 systemów GNSS |
| Wzmocnienie | Minimum 2 dB |
| Liczba wyjść | 1 |
| Rodzaj złącz | TNC lub N |
| Impedancja | 50 Ω |
| Obudowa | Wodoodporna (IP 66) |

- Antena GNSS wielopasmowa aktywna

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Częstotliwość pracy | Od 1,164 GHz do 1,610 GHz - Minimum obsługa pasm L1, L2 i L5 systemów GNSS |
| Wzmocnienie całkowite | Minimum 30 dB |
| Zasilanie | Od 5 do 12V DC LNA |
| Rodzaj złącz | TNC lub N |
| Impedancja wyjścia | 50 Ω |
| Obudowa | Wodoodporna (IP 66) |

- Filtr pasmowo-przepustowy

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Częstotliwość pracy | Od 1,164 GHz do 1,610 GHz - Minimum obsługa pasm L1, L2 systemów GNSS |
| Tłumienie w paśmie | Maksimum 7 dB |
| Tłumienie poza pasmem | Minimum 20 dB |
| Liczba wejść | 1 |
| Liczba wyjść | 1 |
| Rodzaj złącz | TNC lub N |
| Impedancja | 50 Ω |
| Obudowa | Wodoodporna (IP 66) |

- Niskoszumny wzmacniacz ze stałym wzmocnieniem

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Częstotliwość pracy | Od 1,164 GHz do 1,610 GHz - Minimum obsługa pasm L1, L2 i L5 systemów GNSS |
| Wzmocnienie | Minimum 35 dB |
| Zasilanie | Od 5 do 12V DC |
| Liczba wejść | 1 |
| Liczba wyjść | Minimum 1 |
| Rodzaj złącz | TNC lub N |
| Impedancja wejść i wyjść | 50 Ω |
| Obudowa | Wodoodporna (IP 66) |
| Dodatkowe wymagania | - Wejście wzmacniacza z wbudowanym DC block - Zasilanie przez jedno z wyjść lub przez zewnętrzny port, - Porty wyjściowe nieprzeznaczone do zasilania wzmacniacza z wbudowanym DC block |

- Niskoszumny wzmacniacz z regulowanym wzmocnieniem

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Częstotliwość pracy | Od 1,164 GHz do 1,610 GHz - Minimum obsługa pasm L1, L2 i L5 systemów GNSS |
| Wzmocnienie | Regulowane od 0 do Minimum 30 dB z krokiem 1 dB |
| Zasilanie | Od 5 do 12V DC |
| Liczba wejść | 1 |
| Liczba wyjść | Minimum 1 |
| Rodzaj złącz | TNC lub N |
| Impedancja wejść i wyjść | 50 Ω |
| Dodatkowe wymagania | - Możliwość włączania i wyłączania napięcia na wejściu wzmacniacza do zasilania anten aktywnych, - Zasilanie przez jedno z wyjść lub przez zewnętrzny port, - Porty wyjściowe nieprzeznaczone do zasilania wzmacniacza z wbudowanym DC block |

- Rozdzielacz sygnałów GNSS

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Częstotliwość pracy | Od 1,164 GHz do 1,610 GHz - Minimum obsługa pasm L1, L2 i L5 systemów GNSS |
| Tryb pracy | Aktywny z kompensacją podziału (we=wy) |
| Zasilanie | Od 5 do 12V DC |
| Liczba wejść | 1 |
| Liczba wyjść | Minimum 2 |
| Rodzaj złącz | TNC lub N |
| Impedancja wejść i wyjść | 50 Ω |
| Dodatkowe wymagania | - Możliwość włączania i wyłączania napięcia na wejściu rozdzielacza do zasilania anten aktywnych, - Zasilanie przez jedno z wyjść lub przez zewnętrzny port, - Porty wyjściowe nieprzeznaczone do zasilania rozdzielacza z wbudowanym DC block |

- Zasilacz anteny aktywnej

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Częstotliwość pracy | Od 1,164 GHz do 1,610 GHz - Minimum obsługa pasm L1, L2 i L5 systemów GNSS |
| Tłumienie RF | Maksymalnie 3dB |
| Zasilanie | Od 5 do 12V DC |
| Liczba wejść RF | 1 |
| Liczba wyjść RF | 1 |
| Liczba wejść DC | 1 |
| Rodzaj złącz RF | TNC lub N |
| Impedancja wejść i wyjść RF | 50 Ω |
| Dodatkowe wymagania | - Zasilanie z wejścia DC przenoszone na wejście RF, - Wyjście RF z wbudowanym DC block |

Nr sprawy: BA.WZP.26.6.88.2025

Załącznik nr 2 do ustaleniu wartości zamówienia publicznego – wzór formularza:

Wzór formularza:

Oświadczam(y), że:

- Wartość zamówienia dotycząca realizacji przedmiotu zamówienia: zestawu anten oraz innych akcesoriów przeznaczonych do odbioru sygnałów GNSS wyszczególnionego w punkcie 2 niniejszego zaproszenia:

| Lp. | Przedmiot ustalenia wartości: | liczba | Jednostka miary | Cena netto za jedną sztukę PLN1 | Wartość za jedną sztukę brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Antena GNSS wielopasmowa pasywna | 1 | Szt. | ………………. | ………………. |
| 2. | Antena GNSS wielopasmowa aktywna | 1 | Szt. | ………………. | ………………. |
| 3. | Filtr pasmowo-przepustowy | 1 | Szt. | ………………. | ………………. |
| 4. | Niskoszumny wzmacniacz ze stałym wzmocnieniem | 1 | Szt. | ………………. | ………………. |
| 5. | Niskoszumny wzmacniacz z regulowanym wzmocnieniem | 1 | Szt. | ………………. | ………………. |
| 6. | Rozdzielacz sygnałów GNSS | 1 | Szt. | ………………. | ………………. |
| 7. | Zasilacz anteny aktywnej | 1 | Szt. | ………………. | ………………. |

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego zaproszenia należy kierować na poniższy adres:

Imię i nazwisko: ____________________________________________________________________

Nazwa Wykonawcy: _________________________________________________________________

Adres:  ____________________________________________________________________________

Adres e-mail: __________________________________________________,

Telefon: ________________________, Faks:_____________________________

........................................................................................................

(data, miejscowość, podpis(y)

*Podpis(y) imienna(e) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania podmiotu sporządzającego informację.

Do wypełnienia przez Wykonawcę (wszystkie miejsca wykropkowane w tabeli).