Warszawa, 17.07.2026 r.

Sprawa nr BA.WZP.26.6.60.2026

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W USTALENIU SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1061) 
i podstawy do udzielenia zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2026 r. poz. 793).

Zgodnie z Rozdziałem 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2026 r. poz. 793) Zamawiający przed wszczęciem postępowania zobowiązany jest do ustalenia wartości zamówienia.

W celu ustalenia wartości zamówienia, Zamawiający zaprasza zainteresowanych wykonawców do zapoznania się z załączoną informacją o wymaganiach dotyczących przedmiotu zamówienia i złożenia informacji dotyczących szacowania wartości zamówienia.

- Zamawiający:

Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej zwany dalej Zamawiającym z siedzibą przy 
ul. Giełdowa 7/9, 01‐211 Warszawa.

- Przedmiot szacowania:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki serwera AI/GPU.

Szczegóły techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte zostały w załączniku nr 1 
do niniejszego zaproszenia do szacowania.

- Termin realizacji:

Przewidywany termin realizacji zamówienia - 3 kwartał 2026 roku.

- Sposób przygotowania i złożenia informacji:

- Cenę w informacji dotyczącej wartości zamówienia należy podać w walucie polskiej (PLN – polskich złotych);

- Cena w informacji dotyczącej wartości zamówienia musi obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca w związku z realizacją całości przedmiotu niniejszego zaproszenia;

- Informację w formie skanu stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia należy przesłać do Biura Informatyki w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej drogą elektroniczną na adres: sekretariat.bi@uke.gov.pl w terminie do dnia 27.07.2026 r 
do godziny 14:00.

- Osobami upoważnionymi do kontaktów ze strony Zamawiającego są Pan Sławomir Biegaj, telefon: 22 534 9539, adres email: slawomir.biegaj@uke.gov.pl lub Pan Paweł Pieniak, adres email: pawel.pieniak@uke.gov.pl telefon: 22 534 95 33.

Załącznik nr 1 do zaproszenia do udziału w ustaleniu szacunkowej wartości zamówienia publicznego – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

| LP. | Nazwa Wymagania | Opis Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Obudowa | Serwer o wysokości maksymalnie 2U, przeznaczony do montażu w szafie rack 19”. |
| 1.2. |  | Serwer musi być dostarczony z elementami umożliwiającymi jego montaż w szafie rack bez użycia jakichkolwiek narzędzi oraz kompatybilnym ramieniem na kable. |
| 1.3. |  | Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. |
| 1.4. |  | Serwer musi być wyposażony w wbudowany system diagnostyczny i zarządzający dostępny z przodu obudowy za pomocą portu USB-C, który umożliwia sprawdzenie stanu procesorów, pamięci RAM, zasilaczy i chłodzenia oraz pełne zarządzanie serwerem. |
| 1.5. |  | Serwer wyposażony w zintegrowaną kartę graficzną umożliwiający wyświetlanie rozdzielczości min. 1920 x 1200 @60Hz za pomocą wbudowanego portu z tyłu obudowy. |
| 2.1. | Procesor | Zainstalowane dwa procesory. Każdy min. 16 rdzeniowy o częstotliwości bazowej co najmniej 2.3 GHz i współczynniku TDP nieprzekraczającym 150W. |
| 2.2. |  | Zaoferowany serwer musi osiągać wynik min. 528 Baseline w teście SPEC CPU® 2017 Floating Point Rates. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający wydajność oferowanego modelu serwera. Wydruk ze strony spec.org musi być zgodny co do Producenta i Modelu oferowanego serwera. |
| 3.1. | Pamięć RAM | Zainstalowane co najmniej 1024GB pamięci RAM o częstotliwości taktowania min. 6400MHz. |
| 3.2. |  | Serwer musi umożliwiać co najmniej dwa mechanizmy niezawodnościowe: Advanced ECC, Memory Page Retire, FRM, Memory Self-Healing, PPE lub inne równoważne. |
| 4.1. | Pamięć Masowa | Obudowa umożliwiająca montaż min. 8 dysków 2,5” |
| 4.2. |  | Zainstalowane min. dwa dyski Hot Swap 480GB SSD lub NVMe |
| 4.3. |  | Zainstalowany sprzętowy kontroler umożliwiający zabezpieczenie RAID na poziomach co najmniej: 0, 1, 10. |
| 4.4. |  | Serwer musi umożliwiać montaż modułu rozruchowego dla systemu operacyjnego lub hipernadzorcy wyposażony w dwa dyski Hot Swap NVMe o pojemności 960GB. Dyski musza być zabezpieczone sprzętowym rozwiązaniem RAID 1. |
| 5.1. | Karta GPU | Zainstalowana min. jedna karta GPU, każda o następujących parametrach: - Złącze PCIe 5.0 - Co najmniej 96GB pamięci GDDR7 - Przepustowość pamięci nin. 1550GB/s - Min. 24 000 rdzeni CUDA - Wydajność FP32 min. 120TFLOPS - Wsparcie dla Pakietu oprogramowania Nvidia AI Enterprise |
| 5.2. |  | Wraz z kartą GPU należy dostarczyć pakiet licencyjny producenta akceleratora, który umożliwia korzystanie z predefiniowanych mikrousługi, frameworków i biblioteki do rozwoju sztucznej inteligencji (AI). Licencja musi umożliwiać zaawansowaną koordynacją GPU i zarządzaniem infrastrukturą. |
| 6.1. | Sloty PCIe | Serwer musi być wyposażony w min. 4 sloty PCIe 5.0 oraz dodatkowo min. dwa złącza OCP PCIe 5.0. |
| 7.1. | Karty sieciowe | Serwer wyposażony w min. 2 karty dwuportowe 25GB/s dostarczone wraz z wkładkami SFP28 SR. |
| 7.2. |  | Serwer wyposażony w min. 1 kartę czteroportową 1GB/s BaseT |
| 8.1. | Zasilanie i chłodzenie | Komplet redundantnych (n+1) zasilaczy hot plug w standardzie 80PLUS Titanium o mocy min. 2200W każdy. Wraz z serwerem należy dostarczyć komplet przewodów zasilających umożliwiających podłączenie każdego zasilacza do niezależnego toru zasilania z istniejących zasilaczy UPS . |
| 8.2. |  | Redundantne (n+1) wentylatory hot plug. |
| 9.1. | Bezpieczeństwo | Mechanizm wykrywania otwarcia obudowy współpracujący z BIOS/UEFI oraz kontrolerem zarządzania. |
| 9.2. |  | Serwery wyposażony w sprzętowy moduł TPM 2.0. |
| 9.3. |  | Możliwość konfiguracji w BIOS/UEFI minimum: bezpiecznego rozruchu, blokady przycisku zasilania, kontroli portów USB oraz haseł administracyjnych. |
| 9.4. |  | Możliwość bezpiecznego wymazania danych z dysków lokalnych z poziomu rozwiązania producenta, niezależnie od zainstalowanego systemu operacyjnego. |
| 9.5. |  | Serwer musi być wyposażony w sprzętowe mechanizmy bezpieczeństwa chroniące oprogramowanie układowe, w tym BIOS lub UEFI, obejmujące minimum: sprzętowy Root of trust, weryfikację integralności przy uruchamianiu, bezpieczny proces aktualizacji oraz mechanizmy wykrycia i odzyskania sprawności po nieautoryzowanej modyfikacji lub uszkodzeniu. |
| 10.1. | Porty | Porty z przodu obudowy min.: 1x USB, 1x miniDP, port diagnostyczny USB-C |
| 10.2. |  | Porty z tyłu obudowy min.: 2x USB 3.0, 1x RJ45 dedykowany do systemu zarządzania serwerem, 1x VGA |
| 10.3. |  | Port wewnątrz obudowy min.: 1x USB 3.0 |
| 11.1. | Karta zarządzania | Posiadająca min. następujące funkcjonalności: - Niezależny od systemu operacyjnego kontroler zarządzania z dedykowanym portem Ethernet. - Kontroler musi zapewniać minimum: dostęp przez przeglądarkę WWW z użyciem HTTPS/TLS, uwierzytelnianie i autoryzację użytkowników, obsługę wirtualnych nośników, zdalną konsolę KVM, obsługę IPv6, SNMP, SSH, Redfish, VLAN tagging oraz LLDP. - Kontroler musi umożliwiać monitorowanie minimum: stanu serwera, poboru mocy (w czasie rzeczywistym, dane historyczne powinny być dostępne min. 24h wstecz), temperatur, wentylatorów, nośników danych oraz parametrów eksploatacyjnych dysków. - monitorowanie zużycia dysków SSD, - Kontroler musi umożliwiać wysyłanie powiadomień o awariach i zmianach konfiguracji sprzętowej minimum pocztą elektroniczną albo przez SNMP trap. - Kontroler musi umożliwiać eksport i import konfiguracji serwera w ustrukturyzowanym formacie plikowym. - Kontroler musi umożliwiać zdalną aktualizację firmware komponentów serwera. - Jeżeli producent oferowanej platformy przewiduje taką funkcję, kontroler musi umożliwiać przywrócenie poprzedniej wersji firmware. - Kontroler musi umożliwiać zdalne monitorowanie bieżącego poboru mocy serwera oraz zdalne ustawienie limitu poboru mocy. - Kontroler musi wspierać integrację z usługą katalogową Active Directory albo LDAP. - Kontroler musi umożliwiać wykorzystanie danych telemetrycznych przez systemy monitoringu, analityki, automatyzacji. - Automatyczne zgłaszanie alertów do centrum serwisowego producenta, |
| 11.2. | Oprogramowanie do zarządzania serwerami | System posiadający min. następujące funkcjonalności: - Producent musi udostępniać oprogramowanie albo appliance umożliwiające bezagentowe wykrywanie, inwentaryzację oraz podstawowe zarządzanie oferowanymi serwerami. - Oprogramowanie musi wspierać minimum protokoły SNMP oraz Redfish albo SSH, zgodnie z oferowaną platformą. - Oprogramowanie musi umożliwiać minimum: grupowanie urządzeń, raportowanie inwentarza, podgląd stanu urządzeń i ich komponentów, definiowanie ról użytkowników oraz zdalną aktualizację firmware serwerów. - Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram lub automatycznie - Oprogramowanie musi umożliwiać generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia oraz filtrowanie zdarzeń. - Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie raportów obejmujących minimum: numer seryjny, model, konfigurację sprzętową, wersje firmware, obsadzenie slotów PCIe i gniazd pamięci, adresy IP i MAC interfejsów sieciowych, stan komponentów oraz aktywne alerty. - Oprogramowanie musi umożliwiać wybór źródła aktualizacji firmware z repozytorium lokalnego albo online producenta, jeżeli taka funkcja jest wspierana przez oferowaną platformę. - Oprogramowanie musi umożliwiać aktualizację firmware bez konieczności instalacji agenta na zarządzanym serwerze. - Oprogramowanie musi umożliwiać eksport raportów minimum do formatów CSV i PDF. |
| 12.1. | Certyfikaty | Producent oferowanego serwera musi posiadać aktualne certyfikaty ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 50001. Wymagane złożenie potwierdzenie spełnienie wymagania na etapie składania ofert. |
| 12.2. |  | Serwer musi posiadać deklarację zgodności CE. . Wymagane złożenie potwierdzenie spełnienie wymagania na etapie składania ofert. |
| 13.1. | Normy środowiskowe | Oferowany serwer musi spełniać wymagania środowiskowe w zakresie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych, możliwości recyklingu oraz informacji dotyczących postępowania po zakończeniu eksploatacji, odpowiadające minimum odpowiednim kryteriom obowiązkowym programu EPEAT dla kategorii Servers lub wymaganiom równoważnym. Oferowane produkty muszą zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu, nie mogą zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65% ze składników wielokrotnego użytku/zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Potwierdzeniem spełnienia powyższego wymogu jest wydruk ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzający spełnienie normy aktywnym wpisem oferowanego modelu w rejestrze EPEAT dla kategorii Servers na poziomie minimum Bronze, dla terenu Polski. |
| 14.1. | Gwarancja | - Wykonawca zapewni min. 12 miesięczne wsparcie gwarancyjne dla oferowanego serwera, przy czym serwis gwarancyjny musi być realizowany przez producenta albo autoryzowanego partnera serwisowego producenta, z możliwością weryfikacji statusu wsparcia po numerze seryjnym. - Możliwość zgłaszania awarii w trybie 24/7/365 telefonicznie i przez Internet. - Jeden punkt kontaktu dla sprzętu oraz dostarczonego wraz z nim oprogramowania producenta. - Możliwość samodzielnego określenia poziomu ważności zgłoszenia serwisowego. - Rozpoczęcie naprawy w siedzibie Zamawiającego nie później niż w następnym dniu roboczym od zgłoszenia awarii. - W przypadku uszkodzenia nośnika danych uszkodzony nośnik pozostaje u Zamawiającego. |
| 15.1. | Inne | Wymienione w punktach 11.1. funkcjonalności muszą być dostępne bez jakichkolwiek ograniczeń, niezależnie czy serwer posiada aktywne wsparcie producenta na jakikolwiek jego komponent. W przypadku oprogramowania opisanego w punkcie 11.2. Zamawiający dopuszcza licencje czasowe – w tym przypadku Wykonawca dostarczy licencje na ww. oprogramowanie co najmniej na okres o 24 miesiące dłuższy niż okres gwarancji serwera. |
| 15.2. |  | Dokumentacja techniczna i użytkowa w języku polskim lub angielskim, dostępna w formie elektronicznej lub papierowej. |
| 15.3. |  | Możliwość weryfikacji konfiguracji sprzętowej i statusu gwarancji po numerze seryjnym, telefonicznie lub przez portal producenta albo autoryzowanego partnera. |

Sprawa nr BA.WZP.26.6.60.2026

Załącznik nr 2 do zaproszenia do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego – wzór formularza:

Oświadczam(y), że:

- Wartość zamówienia dotycząca realizacji przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w punkcie 
2 niniejszego zaproszenia:

| Lp. | Przedmiot ustalenia wartości: | Ilość | Jednostka miary | Wartość netto za poszczególne elementy w PLN | Wartość podatku VAT w PLN | Wartość brutto za poszczególne elementy (z podatkiem VAT) w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa 1 sztuki serwera AI/GPU. | 1 | Szt. |  |  |  |
| 2. | Minimalny okres gwarancji i wsparcia 12 miesięcy | 1 | Szt. |  |  |  |
| 3. | Minimalny okres gwarancji i wsparcia 36 miesięcy | 1 | Szt. |  |  |  |
| 4. | Minimalny okres gwarancji i wsparcia 60 miesięcy | 1 | Szt. |  |  |  |
| 5. | Dodatkowa pamięć RAM 1024GB | 1 | Szt. |  |  |  |

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego zaproszenia należy kierować na poniższy adres:

Imię i nazwisko: ____________________________________________________________________

Nazwa wykonawcy: _________________________________________________________________

Adres:  ____________________________________________________________________________

Adres e-mail: __________________________________________________,

Telefon: ________________________, Faks:_____________________________

........................................................................................................

(data, miejscowość, podpis(y))

*Podpis(y) imienny(e) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania podmiotu sporządzającego informację.

Do wypełnienia przez Wykonawcę